Pravidelný Audit Konštrukcií

202

5

|

Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o.

202

5

|

Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o.

Bytový dom: Pod Záhradami 2/A

# 1 	ÚVOD

## 1.1 Identifikačné údaje

Adresa:  	 	Pod Záhradami 2/A, 841 02  Bratislava

Objekt:    	 	Bytový dom

Podlažnosť: 	 	1.PP (nebytové priestory) + 1.NP -12. NP (byty)

| 1.2 | Objednávateľ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Objednávateľ: | Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o. |
|  | Adresa: | Drobného 27, 841 01 Bratislava |
| 1.3 | Spracovateľ |  |
|  | Spracovateľ: | Rapid services, s.r.o. |
|  | Adresa: | Zdenky Schelingovej 7410/9, 841 07 Devínska Nová Ves |
|  | Riešiteľ: | Ing. Michal Kupec |
|  | Konzultant: | Ing. Pavol Sekera |

## 1.4 Účel pravidelného auditu konštrukcií

Pravidelným auditom stavebných konštrukcií sa zavádza aj systém priebežnej kontroly a efektívneho plánovania investícií s cieľom optimálneho čerpania zdrojov na údržbu stavby a optimálne riadenie jej prevádzky a životnosti. Dôvodom prečo sa audity konštrukcií osvedčujú čoraz viac je nákladnosť prevádzky stavby, objektivizovaná prioritizácia údržby a opráv a v neposlednom rade zodpovednosť za prevádzku stavieb.

Výstup z pravidelného auditu konštrukcií sa používa pre zostavovanie plánu opráv, ako podklad pre projektanta alebo podklad pre zhotoviteľa opravy na prípravu cenovej ponuky. Okrem toho sa výstup z pravidelného auditu konštrukcií môže použiť ako jeden z dokumentov k predaju bytu, dokumentujúci stav domu.

## 1.5 Časový priebeh riešenia

| Dátum auditu: | 29. 10. 2025 |
| --- | --- |
| Teplota vzduchu: | 16 °C |
| Vlhkosť vzduchu: | 65 % |
| Zrážky: | bez zrážok |

# 2 	ZISTENIA

V správe z auditu  rozlišujeme jednotlivé typy konštrukcií. Bližšie sa venujeme len tým konštrukciám, ktorých obhliadkou sa zistila odchýlka od štandardov, defekt, vada, porucha, riziko skrytej vady alebo u ktorých predpokladáme/odporúčame vykonať urýchlenú údržbu alebo opravu s cieľom predísť vzniku škody alebo predĺžiť životnosť konštrukcie alebo prvku.

Nápravné alebo preventívne opatrenia pomenované v stĺpci „Oprava“ majú odporúčací charakter. Vždy vychádzajú z progresného potenciálu vady, z jej závažnosti (akútnosti) a z predpokladaného vplyvu na bezpečnosť prevádzky / užívania. Pre zjednodušenie sa pracuje časovými horizontmi riešenia:

- Krátkodobý horizont (1-3 roky)

- Strednodobý horizont (3-5 rokov)

- Dlhodobý horizont (5-10 rokov)

Časové horizonty sú zvolené s ohľadom na obvyklý priebeh plánovania údržby a opráv a schvaľovanie vlastníkmi, neraz i zabezpečenie financovania a pod. V prípade zistenia havarijného stavu alebo vady s očakávaným rýchlym progresom odporúčame bezodkladné alebo okamžité odstránenie.

Poznámka: Suterén a strechu bytového domu sa nepodarilo sprístupniť.

| Číslo | Popis | Foto Oprava |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Znečistené odvodňovacie kanáliky a dekompresná dutina okenného rámu, môže zamedziť odvádzaniu kondenzátu. | 01 Odporúča sa čistenie okenných rámov na pravidelnej báze. |  |
| 2 | Na schodisku je poškodená nášľapná vrstva podlahy. Vo vstupnom priestore je poškodená dlažba. Tento stav vytvára priestor pre zakopnutie. | 02, 03, Odporúča sa výmena 04, 05, nášľapnej vrstvy 06, 07, v strednodobom horizonte. 08, 11 |  |
| 3 | Pri vstupe do schodiska (únikovej cesty) sa montážou sieťky vytvorila výšková bariéra, čo vytvára priestor pre zakopnutie. Na 8.NP (7. podlaží) absentuje na dverách kľučka. | 09, 10, 11 | Zvážiť odstránenie výškovej bariéry, alebo jej zvýraznenie. Odporúča sa okamžité namontovanie chýbajúcich kľučiek na dverách. |
| 4 | Na prístrešku sa nachádza zvýšené množstvo organických nečistôt, čo môže spôsobiť degradáciu povrchových vrstiev a neprimerané zaťaženie. | 12 | Odporúča sa pravidelné čistenie prístrešku. |
| 5 | Nesprávne vedenie kabeláže, predovšetkým na 10.NP (9 podlaží). | 14 | Odporúča sa kontrola a správne uchytenie vedení káblov. |
|  | Iné zistenia |  |  |

Ing. Michal Kupec

Riešiteľ

# 3     PRÍLOHA

Fotodokumentácia 	 	 	           3x A4

Foto 01: jedno z miest s nevyčistenými odvodňovacími 	 	Foto 02: nášľapná vrstva podláh je poškodená, potenciál

kanálikmi okna 	zakopnutia

Foto 03: nášľapná vrstva podláh je poškodená, potenciál 	 	Foto 04: nášľapná vrstva podláh je poškodená, potenciál

zakopnutia 	zakopnutia

Foto 05: nášľapná vrstva podláh je poškodená, potenciál 	 	Foto 06: nášľapná vrstva podláh je poškodená

zakopnutia 	a neodborne doplnená , potenciál zakopnutia

Foto 07: nášľapná vrstva podláh je poškodená, potenciál 	 	Foto 08: nášľapná vrstva podláh je poškodená, potenciál

zakopnutia 	zakopnutia

Foto 09: výšková bariéra pri vstupe do chodby – možnosť 	 	Foto 10: výšková bariéra pri vstupe do chodby – možnosť

zakopnutia 	zakopnutia - detail

Foto 11: dvere do únikovej cesty sú bez kľučky  	 	Foto 12: organické nánosy na prístrešku

Foto 13: poškodená dlažba pri vstupe 	 	Foto 14: nesprávne vedenie káblov (10.NP/ 9 podlažie)